1. To study concepts of discrete-time signal, sampling and aliasing.

a)%Generation of discrete-time sequences

%To generate unit step sequence

N=21;

x=ones(1,N);

n=0:1:N-1;

subplot(2,2,1),stem(n,x);

xlabel('n'),ylabel('x(n)');

title('Unit Step Sequence')

%Sinusoidal Sequence

x1=cos(.2*pi*n);

subplot(2,2,2),stem(n,x1);

xlabel('n'),ylabel('x1(n)');

title('Sinusoidal Sequence')

%Exponential Sequence

x2=.8.^(n);

subplot(2,2,3),stem(n,x2);

xlabel('n'),ylabel('x2(n)');

title('Exponential Sequence')

%Addition of two sinusoidal sequences

x3=sin(.1*pi*n)+sin(.2*pi*n);

subplot(2,2,4),stem(n,x3);

xlabel('n'),ylabel('x3(n)');

title('Addition of two sinusoidal sequences')

%To illustrate the concept of aliasing

t=-10:.01:10;

T=4; fm=1/T;

x=cos(2*pi*fm*t); %Signal

fs1=1.6*fm; %fs less than 2fm

fs2=2*fm; %fs equal to 2fm

fs3=8*fm; %fm greater than 2fm

n1=-4:1:4;

xn1=cos(2*pi*n1*fm/fs1);

subplot(2,2,1),plot(t,x);

xlabel('Time in sec'),ylabel('x(t)');

title('Continuous-time siganl');

subplot(2,2,2),stem(n1,xn1);

hold on

subplot(2,2,2),plot(n1,xn1);

xlabel('n'),ylabel('x(n)');

title('Discrete-time signal with fs<fm');

n2=-5:1:5;

xn2=cos(2*pi*n2*fm/fs2);

subplot(2,2,3),stem(n2,xn2);

hold on

subplot(2,2,3),plot(n2,xn2);

xlabel('n'),ylabel('x(n)');

title('Discrete-time signal with fs=fm');

n3=-20:1:20;

xn3=cos(2*pi*n3*fm/fs3);

subplot(2,2,4),stem(n3,xn3);

hold on

subplot(2,2,4),plot(n3,xn3);

xlabel('n'),ylabel('x(n)');

title('discrete-time signal with fs>fm');

c) %To illustrate the mixing of signals to generate new signal.

t=0:.01:70;

x1=sin(2*pi*t/7); %sine wave with period 7

x2=sin(2*pi*t/pi); %sine wave with period pi

x3=x1+x2; %Sum of x1 and x2

subplot(3,1,1),plot(t,x1);

xlabel('t'),ylabel('x1(t)');

subplot(3,1,2),plot(t,x2);

xlabel('t'),ylabel('x2(t)');

subplot(3,1,3),plot(t,x3);

xlabel('t'),ylabel('x3(t)=x1(t)+x2(t)');